Aview线体MES内部交互协议

制定人：姜锦

修改人：

日期：2022年10月

版本：V 2.5

版本更新信息

| 修改日期 | 版本 | 描述 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022-11-15 | V2.2 | 接口4加图片的文件路径 | 姜锦 |
| 2022-12-02 | V2.3 | 新增接口14镭雕获取SN | 周润鹏 |
| 2022-12-07 | V2.4 | MES回复字符串信息修改 | 姜锦 |
| 2023-2-20 | V2.5 | 多个测试图片用“¦”分隔开 | 姜锦 |

- 数据交互（机台和总控）：

- 登录

  - 机台请求：

    - 格式

{

"Command": "0x01",

"Login":

{

"User": "ID",

"Password": "12345"

}

}

    - 解释

| Command | 请求标识(0x01) |
| --- | --- |
| User | 用户名 |
| Password | 密码 |

  - MES返回：

    - 格式：

{

"Command": " 0x01",

"Login_Result":

{

"Level": 1,

"Result":"OK",

"Message":""

}

}

    - 解释：

| Command | 请求标识(0x01) |
| --- | --- |
| level | 等级（0=未登录，1=一级，2=二级，3=三级） |
| result | 结果（OK,NG） |
| Message | 结果信息 |

- 条码确认

  - 机台请求：

    - 格式

##### {

##### "Command": " 0x02",

##### "Check":

##### {

##### "Serial_No": "ID",

##### "Station_No": "ST10",

##### "Gp_Model":""

##### }

##### }

    - 解释

| Command | 请求标识(0x02) |
| --- | --- |
| Serial_No | 条码 |
| Station_No | 工位号 |
| Gp_Mode | 型号 |

  - MES返回：

    - 格式：

{

"Command": " 0x02",

"Check_Result":

{

"Serial_No": "ID",

"Result": "OK",

"Message":""

}

}

    - 解释：

| Command | 请求标识(0x02) |
| --- | --- |
| Serial_No | 条码 |
| Result | 结果（OK/NG） |
| Message | 结果信息 |

- 条码绑定

  - 机台请求：

    - 格式

##### {

##### "Command": " 0x03",

##### "Bind":

##### {

##### "Serial_No": "",

##### "Pcba_No": "",

##### "Station_No": "ST10",

##### "Gp_Model":""

##### }

##### }

    - 解释

| Command | 请求标识(0x03) |
| --- | --- |
| Serial_No | 条码 |
| Pcba_No | 板子的码 |
| Station_No | 工位号 |
| Gp_Model | 型号 |

  - MES返回：

    - 格式：

##### {

##### "Command": " 0x03",

##### "Bind_Result":

##### {

##### "Serial_No": "ID",

##### "Pcba_No":"",

##### "Result": "OK",

##### "Message":""

##### }

##### }

    - 解释：

| Command | 请求标识(0x02) |
| --- | --- |
| Serial_No | 条码 |
| Pcba_No | 板子的码 |
| Result | 结果（OK/NG） |
| Message | 结果信息 |

- 数据上传

  - 机台请求：

    - 格式

##### {

##### "Command": " 0x04",

##### "DataUp":

##### {

##### "Serial_No": "",

##### "Station_No":"",

##### "Test_Result": "",

##### "Gp_Model":"",

##### "Judge_Code": ["AS001","AS002","AS003"],

##### "Test_Value":

##### [

##### {

##### "Test_Item":"",

##### "Value":"",

##### "Result":""

##### },

##### {

##### "Test_Item":"",

##### "Value":"",

##### "Result":""

##### }

##### ]

##### }

##### }

    - 解释

| Command | 请求标识(0x04) |
| --- | --- |
| Serial_No | 条码 |
| Station_No | 工位号 |
| Test_Result | 测试结果 |
| Gp_Model | 型号 |
| Judge_Code | 错误码 |
| Test_Value | 测试数据 |
| Test_Item | 测试项 |
| Value | 数据 |
| Result | 测试结果(OK/NG) |

  - MES返回：

    - 格式：

##### {

##### "Command": " 0x04",

##### "DataUp_Result":

##### {

##### "Serial_No": "ID",

##### "Station_No":"",

##### "Result": "OK",

##### "Message":""

##### }

##### }

    - 解释：

| Command | 请求标识(0x04) |
| --- | --- |
| Serial_No | 条码 |
| Station_No | 工位号 |
| Result | 结果（OK/NG） |
| Message | 结果信息 |

- 换型

  - 机台回复：

    - 格式

{

"Command": " 0x05",

"Station_No":"",

"Result":""

}

    - 解释

| Command | 请求标识(0x05) |
| --- | --- |
| Station_No | 工位号 |
| Result | 换型结果(OK,NG) |

  - MES下发：

    - 格式：

{

"Command": " 0x05",

"Gp_Model": ""

}

    - 解释：

| Command | 请求标识(0x05) |
| --- | --- |
| Gp_Mode | 型号 |

- 清料

  - 机台回复：

    - 格式

{

"Command": " 0x06",

"Station_No":"",

"Result":""

}

    - 解释

| Command | 请求标识(0x06) |
| --- | --- |
| Station_No | 工位号 |
| Result | 结果(OK,NG) |

  - MES下发：

    - 格式：

{

"Command": " 0x06",

"Instruct": "clean"

}

    - 解释：

| Command | 请求标识(0x06) |
| --- | --- |
| Instruct | 指令信息 |

- 开始

  - 机台回复：

    - 格式

{

"Command": "0x07",

"Station_No":"",

"Result":""

}

    - 解释

| Command | 请求标识(0x07) |
| --- | --- |
| Station_No | 工位号 |
| Result | 结果(OK,NG) |

  - MES下发：

    - 格式：

{

"Command": " 0x07",

"Instruct": "start"

}

    - 解释：

| Command | 请求标识(0x07) |
| --- | --- |
| Instruct | 指令信息 |

- 停止

  - 机台回复：

    - 格式

{

"Command": "0x08",

"Station_No":"",

"Result":""

}

    - 解释

| Command | 请求标识(0x08) |
| --- | --- |
| Station_No | 工位号 |
| Result | 结果(OK,NG) |

  - MES下发：

    - 格式：

{

"Command": " 0x08",

"Instruct": "stop"

}

    - 解释：

| Command | 请求标识(0x08) |
| --- | --- |
| Instruct | 指令信息 |

- 复位

  - 机台回复：

    - 格式

{

"Command": "0x09",

"Station_No":"",

"Result":""

}

    - 解释

| Command | 请求标识(0x09) |
| --- | --- |
| Station_No | 工位号 |
| Result | 结果 |

  - MES下发：

    - 格式：

{

"Command": " 0x09",

"Instruct": "reset"

}

    - 解释：

| Command | 请求标识(0x09) |
| --- | --- |
| Instruct | 指令信息 |

- 条码和托盘绑定

  - 机台请求：

    - 格式

{

"Command": " 0x10",

"BindPanId":

{

"Station_No":"",

"Serial_no":"",

"Pan_Id":"",

"Status":0

}

}

    - 解释

| Command | 请求标识(0x10) |
| --- | --- |
| Station_No | 工位号 |
| Serial_no | 产品条码 |
| Pan_Id | 托盘ID |
| Status | 插入状态 |

  - MES返回：

    - 格式：

{

"Command": "0x10",

"BindPanId_Result":

{

"Serial_No":"",

"Pan_Id":"",

"Result":"",

"Message":""

}

}

    - 解释：

| Command | 请求标识(0x10) |
| --- | --- |
| Serial_no | 产品条码 |
| Pan_Id | 托盘Id |
| Result | 结果（OK/NG） |
| Message | 结果信息 |

- 获取前壳码绑定的Sensor码

  - 机台请求：

    - 格式

{

"Command": " 0x11",

"GetSensor":

{

"Station_No":"",

"Serial_No":""

}

}

    - 解释

| Command | 请求标识(0x11) |
| --- | --- |
| Station_No | 工位号 |
| Serial_No | 产品码 |

  - MES返回：

    - 格式

{

"Command": " 0x11",

"GetSensor_Result":

{

"Serial_No":"",

"Sensor_No":"",

"Result":"OK",

"Message":""

}

}

    - 解释

| Command | 请求标识(0x11) |
| --- | --- |
| Serial_No | 产品码 |
| Sensor_No | sensor码 |
| Result | 结果（OK/NG） |
| Message | 结果信息 |

- 请求料盘绑定的产品信息

  - 机台请求：

    - 格式

{

"Command": " 0x12",

"GetPanBind":

{

"PanId":"",

"Station_No":""

}

}

    - 解释

| Command | 请求标识(0x11) |
| --- | --- |
| Station_No | 工位号 |
| PanId | 料盘码 |

  - MES返回：

    - 格式

{

"Command": " 0x12",

"GetPanBind_Result":

{

"PanId":"",

"Sn_List":["","",""],

"Result":"OK",

"Message":""

}

}

    - 解释

| Command | 请求标识(0x11) |
| --- | --- |
| PanId | 料盘码 |
| Sn_List | 料盘上的产品集合 |
| Result | 结果（OK/NG） |
| Message | 结果信息 |

- 下发Mes选项

  - MES下发

    - 格式

{

"Command": " 0x13",

"MesStatus":0

}

    - 解释

| Command | 请求标识（0x13） |
| --- | --- |
| MesStatus | 1-盘古，2-大华，3-Aview |
|  | - >盘古和Aview - >大华和Aview - >Aview |

  - 机台返回

    - 格式

{

"Command": " 0x13",

"Station_No":"",

"Result":"OK"

}

    - 解释

| Command | 请求标识（0x13） |
| --- | --- |
| Station_No | 工位号 |
| Result | 结果（OK/NG） |

- 故障上传

  - MES回复

    - 格式

{

"Command": " 0x14",

"Station_No":"",

"Result":""

}

    - 解释

| Command | 请求标识（0x13） |
| --- | --- |
| Station_No | 工位号 |
| Result | 结果（OK/NG） |

  - 机台请求

    - 格式

{

"Command": " 0x14",

"Station_No":"",

"Message":""

}

    - 解释

| Command | 请求标识（0x13） |
| --- | --- |
| Station_No | 工位号 |
| Message | 故障信息 |

- 数据交互（运控，PLC和机台MES）：

- 镭雕+撕膜

    - 交互方式：TCP

    - 消息接口：1,2,4,5,6,7,8,9,14

- Sensor锁附

  - 交互方式：TCP

  - 消息接口：1,2,3,4,5,6,7,8,9

- Plasma+点胶+AA

  - 交互方式：TCP

  - 消息接口：1,2,4,5,6,7,8,9

- AA下料+热固化

  - 交互方式：TCP

  - 消息接口：1,2,4,5,6,7,8,9

- 后壳锁附/激光焊接

  - 交互方式：TCP

  - 消息接口：1,2,4,5,6,7,8,9

- 连接器锁附

  - 交互方式：TCP

  - 消息接口：1,2,4,5,6,7,8,9,10

- 老化

  - 交互方式：DLL

  - 消息接口：1,2,4,5,6,7,8,9

- 气密

  - 交互方式：DLL

  - 消息接口：1,2,4,5,6,7,8,9

- 终检

  - 交互方式：DLL

  - 消息接口：1,2,4,5,6,7,8,9

- 标定

  - 交互方式：DLL

  - 消息接口：1,2,4,5,6,7,8,9

- 支架锁附

  - 交互方式：TCP

  - 消息接口：1,2,4,5,6,7,8,9

- 工位号分配

| 工位名 | 工位号 | 方案流程 |
| --- | --- | --- |
| 镭雕二维码 | ST01 | 镭雕结束扫码，并上传信息 |
| Sensor锁附 | ST02 | 扫前壳码前工程判定，绑定sensor码，上传数据 |
| AA调焦 | ST03 | Plasma码做前工程判定，AA做完后上传数据 |
| 热固化 | ST04 | AA下料做前工程判定，热固化完成后上传数据 |
| 后壳锁附 | ST05 | 扫前壳码前工程判定，上传数据 |
| 激光焊接 | ST06 | 扫前壳码前工程判定，上传数据 |
| 连接器锁附 | ST07 | 扫前壳码前工程判定，上传数据（并把产品条码和托盘ID做绑定） |
| 高温老化 | ST08 | 扫描托盘ID，获取所有产品条码后，单个进行前工程确认，老化结束后数据上传 |
| 气密测试 | ST09 | 扫前壳码前工程判定，上传数据 |
| 终检测试 | ST10 | 扫前壳码前工程判定，上传数据 |
| 内参信息测试 | ST11 | 扫前壳码前工程判定，上传数据 |
| 支架锁附 | ST12 | 扫前壳码前工程判定，上传数据 |

- 交互消息接口格式

| 消息名称 | 运控、PLC | MES |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 登录 | ff0x01;Command:LoginUp;Station:xxx;Data:user=xxx,password=xxx;#end | ff0x01;Command:LoginUp;Data:Result=OK/NG,Level=1,Msg=xxx;#end | 1 |
| 前工程确认 | ff0x02;Command:CheckSn;Station:xxx;Data:Sn=xxx,Model=xxx;#end | ff0x02;Command:CheckSn;Data:Result=OK/NG,Msg=xxx;#end | 2 |
| 条码绑定 | ff0x03;Command:Bind;Station:xxx;Data:Sn=xxx,Pcba=xxx,Model=xxx;#end | ff0x03;Command:Bind;Data:Result=OK/NG,Msg=xxx;#end | 3 |
| 数据上传 | ff0x04;Command:DataUp;Station:xxx;Data:Sn=xxx,TestResult=OK/NG,Model=xxx,StartTime=xxx(时间戳),EndTime=xxx(时间戳),TsetValue=测试项@下限@上限@数据@结果¦测试项@下限@上限@数据@结果¦测试项@下限@上限@数据@结果;TestImage=xxx(绝对路径)¦xxx;ResultImage=xxx（绝对路径）¦xxx#end | ff0x04;Command:DataUp;Data:Result=OK/NG,Msg=xxx;#end | 4 |
| 换型 | ff0x05;Command:Remodel;Station:xxx;Data:Result=OK/NG;#end | ff0x05;Command:Remodel;Data:Model=xxx;#end | 5 |
| 清料 | ff0x06;Command:Clean;Station:xxx;Data:Result=OK/NG;#end | ff0x06;Command:Clean;#end | 6 |
| 开始 | ff0x07;Command:Start;Station:xxx;Data:Result=OK/NG;#end | ff0x07;Command:Start;#end | 7 |
| 停止 | ff0x08;Command:Stop;Station:xxx;Data:Result=OK/NG;#end | ff0x08;Command:Stop;#end | 8 |
| 复位 | ff0x09;Command:Reset;Station:xxx;Data:Result=OK/NG;#end | ff0x09;Command:Reset;#end | 9 |
| 条码和托盘绑定 | ff0x10;Command:PanBind;Station:xxx;Data:Sn=xxx,PanId=xxx,Status=0/1/2(0放入第一个，1中间正常放入，2放入最后一个);#end | ff0x10;Command:PanBind;Data:Result=OK/NG;#end | 10 |
| 获取条码绑定的sensor码 | ff0x11;Command:GetSensor;Station:xxx;Data:Sn=xxx;#end | ff0x11:Command:GetSensor;Data:Sensor=xxx,Sn=xxx,Result=OK/NG,Msg=xxx;#end | 11 |
| 获取料盘绑定的产品ID | ff0x12;Command:GetPanBind;Station:xxx;Data:PanId=xxx;#end | ff0x12;Command:GetPanBind:Data:PanId=xxx;Snlist=xxx¦xxx¦xxx;#end | 12 |
| 故障收集 | ff0x14;Command:AlarmUp;Station:xxx;Data:Message=xxx;#end | ff0x14;Command:AlarmUp;Station:xxx;Data:Result= OK/NG;#end | 13 |
| 镭雕获取SN | ff0x15;Command:GetSN;Station:xxx;Data:Model=xxx;#end | ff0x15;Command: GetSN;Station:xxx;Data:SN=xxx;#end | 14 |

- 看板通信

- 产品信息更新

  - MES发送

    - 格式

{

"Command": " S001",

"ETP":"OK",

}

    - 解释

| Command | 请求标识 |
| --- | --- |
| ETP | OK良品，NG不良品 |

  - 看板回复

    - 格式

{

"Command": " S001",

"Gp_Model": " ",

"Station_No": " ",

"Result":"OK",

}

    - 解释

| Command | 请求标识 |
| --- | --- |
| Gp_Model | 型号 |
| Station_No | 工位号 |
| Result | OK界面更新成功，NG失败 |

- 设备状态更新

  - MES发送

    - 格式

{

"Command": " S002",

"Station_No":"",

"Status":"",

"Message":""

}

    - 解释

| Command | 请求标识 |
| --- | --- |
| Station_No | 工位号 |
| Status | 0-正常，1-断开连接，2-故障 |
| Message | 故障信息 |

  - 看板回复

    - 格式

{

"Command": " S002",

"Result":"OK",

}

    - 解释

| Command | 请求标识 |
| --- | --- |
| Result | OK界面更新成功，NG失败 |